Los cilindros de gas presentan un peligro único en el lugar de trabajo ya que los contenidos están siempre bajo presión, incluso cuando están vacíos. Los cilindros deben manipularse con cuidado en todo momento. A continuación se presentan algunas cosas importantes a tener en cuenta en la manipulación, el almacenamiento y los procedimientos correctos cuando se trabaja con o cerca de los cilindros de gas.

Manipulación del cilindro:

- Mantenga los cilindros lejos del contacto con cables eléctricos, chispas o fuentes de calor. Protéjase de chispas o llamas durante la soldadura o cortadura.

- Utilice un estante, soporte o carretilla de mano adecuados para levantar, bajar o mover. Nunca use válvulas o tapas para levantar o bajar el cilindro.

- Cuando el cilindro se está moviendo, asegúrese de que la válvula esté cerrada y la tapa esté colocada.

- Use agua tibia para limpiar la válvula del cilindro si se obstruye con hielo o nieve.

- No deje caer, haga temblar ni ruede los cilindros.

- Los cilindros deben inspeccionarse regularmente por una persona con experiencia y autorizada.

- Nunca transfiera los gases entre los contenedores; esto sólo puede realizarse por una empresa o proveedor de cilindros de gas que está familiarizado con el peligro.

Etiquetado del cilindro:

- Asegúrese que los cilindros estén etiquetados correctamente y que las etiquetas no estén estropeadas o alteradas de ninguna manera.

- Las etiquetas deben ser legibles, en inglés y aparecer en un lugar prominente en los cilindros y las líneas y mangueras que salen del cilindro.

Almacenamiento del cilindro:

El pictograma GHS que está en las etiquetas y las planillas de datos de seguridad (SDS) para gases bajo presión.

- Para protegerse contra los vuelcos, los cilindros deben colocarse en un estante y ser fijados con correas o cadenas en una posición vertical. Las correas o cadenas deben estar no más de un tercio de la parte superior del cilindro.

- Cuando el cilindro está vacío, debe ser etiquetado o marcado de otra manera como tal y la válvula debe estar completamente cerrada y la tapa recolocada.

- Almacene los cilindros llenos y vacíos por separado.

- No almacene nada encima de los cilindros.

- No coloque la válvula en cualquier parte que pueda entrar en contacto con aceite o suciedad.

Llenos o vacíos, los cilindros de gas peligroso siempre deben manejarse con cuidado.

Este formulario documenta que los participantes mencionados recibieron la capacitación que se detalla más arriba. Al firmar a continuación, cada participante reconoce haber recibido dicha capacitación.

Organización:											_____

Instructor:					 Firma del instructor:				_____

Participantes de la clase:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Nombre:				 Firma:				_ Fecha:

Recuerde registrar las capacitaciones que ha recibido

en el Centro de Gestión de Riesgos.