Al usar cuchillos, abrecajas o máquinas y herramientas con cuchillas, tenga cuidado para protegerse de cortaduras. Las cortaduras por cuchillos pueden ocurrir como resultado del uso incorrecto, el almacenamiento inadecuado o la caída accidental de cuchillos. Para evitar lesiones, aplique los siguientes enfoques.

Planificación:

- Evalúe las tareas para identificar los peligros potenciales y el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

- Exija a los empleados a utilizar los controles y protección adecuados para las manos cuando se exponen a peligros tales como cortaduras y laceraciones.

- Revise los peligros y controles necesarios para el uso de guantes cerca de maquinaria si existe el riesgo de que la maquinaria pueda atrapar los guantes, jalándolos dentro de la maquina.

- Equipe los cuchillos y los cuchillos de carnicero recién comprados con protectores de cuchillas o protectores de nudillos para evitar que la mano se deslice hacia la hoja.

- Permita que sólo los empleados experimentados, capacitados y autorizados usen y afilen las cuchillas.

Uso apropiado:

- Use guantes anticortes para minimizar los riesgos de cortaduras al usar objetos afilados.

- Cortar correctamente:

- Cortar hacia fuera del cuerpo.

- Mantenga los dedos y los nudillos hacia fuera de la cuchilla. Asegúrese de que las manos estén fuera de la trayectoria de la cuchilla.

- Lleve los cuchillos correctamente:

- Con la punta volteada hacia abajo y a su lado.

- Con el borde afilado inclinado un poco hacia fuera del cuerpo.

- Nunca trate de atrapar un cuchillo que está cayendo.

- Mantenga la concentración al cortar. No hable con otros empleados durante el uso de un cuchillo o un objeto afilado. Si alguien lo interrumpe, deténgase.

Uso apropiado (continuación):

- Utilice un cuchillo sólo para su función original, y utilice el cuchillo adecuado para la tarea de corte.

- Para pasar un cuchillo u objeto afilado a alguien, póngalo en una superficie limpia y deje que la otra persona lo recoja.

Almacenamiento:

- Nunca guarde los cuchillos u objetos afilados donde se puedan golpear por accidente, tal como cerca de los bordes de las mesas de trabajo.

- Almacene cuchillos, sierras y objetos afilados en un área de almacenamiento designado cuando no se utilizan. No guarde las hojas con el borde afilado expuesto.

Cuidado de las cuchillas:

- Mantenga los cuchillos y cuchillas afilados. Las cuchillas desafiladas requieren más fuerza, y son más propensas a deslizarse debido a una fuerza mayor, presentando un riesgo de laceración.

- Limpie inmediatamente los cuchillos después de cada uso o colóquelos en el lavavajillas o un barreño con la etiqueta de "sólo para cuchillos/for knives only."

- No guarde los cuchillos y objetos afilados en un fregadero entre períodos de uso.

Este formulario acredita que se brindó la capacitación antes mencionada a los participantes incluidos en la lista. Al firmar a continuación, cada participante confirma que ha recibido esta capacitación.

Organización:							Fecha:

Instructor:				          	 Firma del instructor:

Participantes de la clase:

Nombre: 			                                  Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma:

Nombre: 				                        Firma: